

A2991彩色电视机调试说明(T3498 P2916 T2912)

一、
调试须知：
1．
欲调试的机芯中所安装的存贮器IC（N602）必须在安装前预选用写入
   器将母片中的数据写入其中，且未经设计人员允不得在调试中更改本
   调试说明所列之项目的数据。
2．在调试之前，整机必须预热30分钟，并对整机进行消磁。
3．
TDA9332H（简称：N1版IC）和TDA9332H-N2（简称：N2版IC）的
   调试内容有不同。
       支持N1/N2版IC的MCU在工厂菜单1的首行版本说明中有“-N2”
   字样，否则该MCU仅支持N1版IC。
4．
选用N1版IC时
调试前将工厂菜单6“OPO”设为“2A”。
支持N1/N2版IC的MCU选用N2版IC时
调试前将工厂菜单6“OPO”设为“A6”。
5．
支持N1/N2版IC的MUC检测到N2版IC时，在工厂菜单6的最后一行
   显示“TDA9332H-N2”否则显示“TDA9332H”。
二、
工厂调试菜单的使用方法：
1．
按动调试专用设遥控器上的“SERVICE”键打开工厂菜单。
2．
根据需要按动数字键“1”-“8”选择相应的分菜单，按“AVC”键使菜单
   项突出显示。
3．
根据需要使用“P+↑”、“P-↓”节目加减键盘，选择分菜单中的相应调试
   项目，选择的调试项目以突出显示。
4．
使用音量加减键“V-”、“V+”改变该项目的设置至所属的数据。
5．
重复进入第2至第5项，以完成其它项目数据的调整。
6．
按动调试专用遥控器上的“AV/TV”键以退出工厂调试菜单。
7．
在电视机老化前，将菜单6“OPTION3”项按规定值加1，则取消蓝屏及无
   信号关机，老化后，必须将“OPTION3”恢复为规定值。
8．
调试中，如需切换TV节目，可打开工厂菜单1，按“P+”键直至选中“节
   目号”项，进行切换，另外“频道号”及“微调”作用与“频道设定”菜单
   中的对应项目同，也可进行调整用。
三、
电源调整：
1．
确认交流电源是220V，50Hz。
2．
电视机置“开”位置，让电视机接收电视信号，并使电视机处于“标准”状态。
3．
用可靠的直流电压表检测主电源PCB板上C925“+”端与“地”之间电压。
4．
检查主电源扫描PCB板上的C925“+”端与“地”之间电压为+140V±0.5V。
注意：根据不同配管，B+电源可能有调整，请注意参考相应资料。
四、
高压检测：
1．
把准确的高压表接到显像管的第二阳极帽上。
2．
接收机置“开”状态，调整亮度、对比度到最小（零电流）。
3．
无论在什么亮度条件下，对比度和色度控制调到最大或最小，高压必须在35KV

以下。
        N1版IC的调试
注意：请确认电视机使用的是TDA9332H，而不是TDA9332H-N2（N2版IC）。
五、
扫描电路的调整：（工厂菜单1、2）
说明：一共有5套独立的行场参数须调整，包括倍场PAL扫描，逐行
      PAL扫描，场NTSC扫描，逐行NTSC扫描，VGA扫描。
1．
将电视机图像置“标准“状态，打开工厂菜单1，按住P+”键，选择“图”
像标准“项”，图像标准置为“DSC”倍场扫描方式（标准图像）。
2．
接收PAL制五圆图，“V-WAIT”及“VWE-IPQ”按要求固定。
（1）
将“V-SERV”置“开”，这时只显示图像上半部，调整“V-SLOPE”
使图像垂直中央的水平线刚好消隐。
（2）
调整“V-SHIFT” 使图像的垂直中心线刚好在屏幕的中央，恢复
“V-SERV”为“关”。
（3）
调整“V-SCORR”“V-WIDTH”调整垂直方向线性及幅度至合适的位置。
（4）
调整OSD至合适的位置。
3．
选择工厂菜单2，将图像水平中心调整到屏幕的中央，“HWE-”“H-EHT”按
规定固定，调整行幅到合适的位置。
（1）
接收PAL制方格信号，调整“H-TRAP”“H-PARABO”“H-CORNER”
“H-PARAL”使垂直线条最直。
（2）
接收PAL制五圆图信号，在水平中心调整好后，调整线性电感T605使
图像的水平两面三刀边对称，调整完毕再重调行幅及行中心，重复本步
骤直到水平中心及水平对称均符合要求。
4．
接收NTSC制的相应信号，按步骤2、3重调。
5．
将“图像标准”置为“PSC”逐行扫描方式，接收PAL制五圆图及方格信号，
返回按步骤2、3重调。
6．“图像标准”置为“PSC”接收NTSC制的五圆图及方格信号，胺步骤2、3重
   调。
7．
按压“AV/TV”键，使电视机处于“VGA”模式，输入标准VGA  640 X 480

60Hz信号，进行行场调整。（VWE，V-SERV，V-SLOPE此时无作用）
8．
输入SVGA  800 X 600  60Hz信号，此时电视机应出现保护状态的OSD显示。
        N1版式IC的调试
	调试内容
	项目
	菜单
	范围

	场幅
	V-WIDTH
	1
	0-63

	场线性校正
	V-SCORR
	1
	0-63

	垂直扫描起始相位置
	V-WAIT
	1
	20（根据配管不同可能略有变化）

	半场消隐
	V-SERV
	1
	正常为“关”

	场扫描斜率
	V-SLOPE
	1
	0-63

	场中心
	V-SHIFT
	1
	0-63

	场数字采样起始位置
	VWE-
	1
	0-10

	OSD位置
	OSD-POSI
	1
	0-255

	梯形失真校正
	H-TRAP
	2
	0-63

	行幅
	H-WIDTH
	2
	0-63

	枕形失真校正
	H-PARBO
	2
	0-63

	四角校正
	H-CORNER
	2
	0-63

	平行四边形校正
	H-PARAL
	2
	0-63

	高压补偿
	H-EHT
	2
	39（根据配管不同可能略有变化）

	行数字采样起始位置
	HWE-
	2
	100-130

	行中心
	H-SHIFT
	2
	0-63

	
	HN2-BOW
	2
	不调

	
	HN2-CORN-L
	2
	不调
六．白平衡调整


1．
电视机置“AV”状态，无视频输入信号，图像置“标准”状态，动态增强置“关”状态，
蓝屏“关”状态。
2．
首先将帘栅电位器逆时针旋到底部，然后向顺时针方向旋帘栅电位器，逐渐增大帘栅电压，
直到屏幕刚，旬亮为止。
3．
AV输入标准灰度信号。            工厂菜单4为以下固定值
RP502：    红截止电位器            R-L       07

RP501：    绿截止电位器            G-L       07

RP504：    绿增益电位器            R-G       28

RP505：    蓝增益电位器            G-G       28

RP503：    蓝截止电位器            B-G       28

                            HDC或 B-L       07

用白平衡测试仪，对各电位器进行微调，达到黑白平衡。
      N2版IC的调试
注意：请确认电视机使用的是TDA9332H-N2（N2版IC），而不是TDA9332H。
五．扫描电路的调整：（工厂菜单1，2）
说明：一共有5套独立的行场参数须调整，包括倍场PAL扫描，逐行PAL扫描
      倍场NTSC扫描，VGA扫描。
1．
将电视机图像置“标准”状态，打开工厂菜单1，按住“P+”键，选择“图像标
   准”项，图像标准置为“DSC”倍场扫描方式（标准图像）。
2．
接收PAL制五圆图，“V-WAIT”及“VWE-IPQ”按要求固定。
（1）
将“V-SERV”置“开”，这时只显示图像上半部，调整“V-SLOPE”使图像
垂直中央的水平线刚好消隐。
（2）
调整“V-SHIFT”使图像的垂直中心线刚好在屏幕的中央，恢复“V-SERV”
     为“关”。
（3）
调整“V-SCORR”“V-WIDTH”调整垂直方向线性及幅度至合适的位置。
（4）
调整OSD至合适的位置。
3．
选择工厂菜单2，将图像水平中心调整到屏幕的中央，“HWE-”“H-EHT”按规定
固定，调整行幅到合适的位置。
（1）
接收PAL制方格信号，调整“H-TRAP”“H-PARABO”“H-CORNER”“HN2-

CORN-L”“H-PARAL”“HN2-BOW”，使垂直线条最直。
（2）
接收PAL制五圆图信号，在水平中心调整好后，调
（3）
整线性电感T605使图像的
     水平两边对称，调整完毕再重调行幅及行中心，重复本步骤直到不平中心及对
     称均符合要求。
4．
接收NTSC制的相应信号，按步骤2，3重调。
5．
将“图像标准”置为“PSC”逐行扫描方式，接收PAL制五圆图及方格信号，返回
按步骤2，3重调。
6．“图像标准”置为“PSC”接收NTSC制的五圆图及方格信号，按步骤2，3重调。
7．按压“AV/TV”键，使电视机处于“VGA”模式，输入标准VGA  640 X 480 60Hz

   信号，进行行场调整。（VWE，V-SERV，V-SLOPE此睦无作用）
9．
输入SVGA 800 X 600 Hz信号，此时电视机应出现保护状态的OSD显示。
       N2版IC的调试
	调试内容
	项目
	菜单
	范围

	场幅
	V-WIDTH
	1
	0-63

	场线性校正
	V-SCORR
	1
	0-63

	垂直扫描起始相位
	V-WAIT
	1
	20（根据配管不同，可能略有变化）

	半场消隐
	V-SERV
	1
	正常为“关”

	场扫描斜率
	V-SLOPE
	1
	0-63

	场中心
	V-SHIFT
	1
	0-63

	场数字采样起始位置
	VWE-
	1
	0-10

	OSD位置
	OSD-POSI
	1
	0-255

	梯形失真校正
	H-TRAP
	1
	0-63


	行幅
	H-WIDTH
	2
	0-63

	枕形失真校正
	H-PARABO
	2
	0-63

	上边角校正
	H-CORNER
	2
	0-63

	平行四边形校正
	H-PARAL
	2
	0-15

	高压补偿
	H-EHT
	2
	39（根据配管不同，可能略有变化）

	行数字采样起始位置
	HWE-
	2
	100-130

	行中心
	H-SHIFT
	2
	0-63

	水平弓形失真校正
	HN2-BOW
	2
	0-15

	下边角校正
	HN2-CORN-L
	2
	0-63

 


  六．白平衡调整
1．
电视机置“AV”状态，无视频输入信号，图像置“标准”状态，动态增强置“关”状态
蓝屏“关”状态。
2．
首先将帘栅电位器逆时针旋到底部，然后向顺时针方向旋帘栅电位器，逐渐增大帘栅电压
直到屏幕刚刚亮为止。
3．
AV输入标准灰度信号。
打开工厂菜单4                初始值
Ｒ－Ｇ：   红增益              ２８
   Ｇ－Ｇ：   绿增益              ２８
   Ｂ－Ｇ：   蓝增益              ２８
   Ｒ－Ｌ：   红截止电平           ７
   Ｇ－Ｌ：   绿截止电平           ７
   ＨＤＣ                         ０７（固定）
   用白平衡测试仪，对各参数进行微调，达到黑白平衡。
  以下内容Ｎ１版ＩＣ，Ｎ２版ＩＣ均作相同的调整
七．聚焦调整
１．
置电视机图像于“标准”状态，接收点格信号。
２．
调整聚焦电位器Ｆ１，使图像在距离荧光屏１／４处的地方，使垂直、水平线条最细。
３．
双聚焦显像管则须分别调整聚焦电位器Ｆ１、Ｆ２，使垂直，水平线条最细。
注意：通电前要求将Ｆ１置中间位置。
八．调整中频、频率调整（工厂菜单３）
１．
电视机输入49.75ＭＨz的天线信号,打开工厂菜单1,将“频道号”置“1”，微调至显示
“1.....49.75M为红色，此时AFC自动关闭（必须保证）。
２．
打开工厂菜单3，将“PLL”项置为“140”，调整中周T201，直到显示“PLL-XL”
“X”表示可为0，1，2，3，等数字
３．
调整“PLL”项，直到刚好显示“PLL-2L”，然后将“PLL”次数值减2，使显示“PLL-3L”。
４．
再分别输入段信号，在频道设定中搜索，检查是否准确的锁定到标称频率上。如不准确，
返回1重调。
九．高放AGC调整（工厂菜单）
1．打开电视机接收VHF 1频道信号。
2．
打开子画面，主、子画面接收同一频道信号。将“功能”菜单的“ANTENNA”置为“低”
   状态。
3．
调整输入信号强度为93dB±2dB。
4．
调整工厂菜单3的“IF-AGC”项，使图像正常。
5．
调整子画面中频单元的高放AGC电位器，使子画面的图像正常。
6．
调整输入信号强度为62dB±2Db，检查弱信号状态图像符合要求。
十．亮色延时调整（工厂菜单3）
   说明：本电视机有四套独立的亮色延时参数须调整：包括TV  PAL制信号，TV NTSC制
         信号，TV其它制式，AV信号。
注意：调后，均应显示“-DB3”。
1．输入PAL D/K制飞利浦测试卡开线信号，MK9调为253，调整工厂菜单3“YD-动-ST”
   向在0-15范围内调整亮色延时至合适状态。
2．输入NTSC M飞利浦试卡天线信号，MK9调为253，调整亮色延时至合适状态。
3．输入飞利浦五圆图天线信号，调MK9-YD-255，将“YD-动-ST”置为“04-DB3”。
4．电视机接收PAL彩色AV信号，调整亮色延时至合适状态。
   十一．丽音板的检查
1．打开电视。
2．选择一个带有6.5MHz丽音节目的台位，反复按压遥控器上的“1/11”键，屏幕上依次
   出现：   丽音    单声道---丽音    立体声     或
            丽音    单声道---丽音    语音1   ---丽音    语音2

3．选择一个带有6.0MHz丽音节目的台位，反复按压遥控器上的“1/11”键，屏幕上依次
   出现：   丽音    单声道---丽音    立体声     或
            丽音    单声道---丽音    语音1   ---丽音    语音2

４．
选择一个带有5.5MHz双截波节目的台位，反复按压遥控器上“1/11”键，屏幕上依次
出现：  FM     单声道---FM     立体声     或
            FM     语音1 ---FM      语音2   

   十二．MK9的调试
   接收PAL制信号，调中周L301，使电阻R305靠近D300—端电压为2.5V。
                  非调试项参数
   菜单3     

   副亮度            SUBBRIGHT            7

   画中画对比度      PIP-CONT              03注：当有画中画功能时可调
   OSD振荡频率     OSDPLL                04

   白峰限制          PLIMIT                15-05P

   MK7延时         MK9YD                按步骤“十”
   亮色延时          YD-动ST               按步骤“十”
   主画面AGC       IFAGC                  按步骤“九”调整
   中频锁相环        PLL                    按步骤“八”调整
   菜单5

   STEEPRESS             15

   CORIVG                15

   LINE-LUIPAH            8

   ADAP-BLACK           31

   LUM-LINEAR           31

   GAMMA                31

   IPQ亮度AGC      IPQ-Y-AGC       208

   IPQ色亮AGC      IPQ-UV-AGC      208

   菜单6

   OP3     00

   OP0     2A

   OP1     67

   OP2     03

   OP4     00

   菜单7

   OA  01      4VDEF     04   CVIF .   OA

   1B   9F      01COL     04

   2WIDE .  10   5SYN     04

   3HDEF .  14   6SYN     00   

   菜单8不调
