EIF-02TS调试说明
一、
仪器设备：
①．
中频扫频仪；             一台
②．
显示器；                 一台
③．
标准信号发生器（0-120M） 一台
④．
示波器；                  一台
⑤．
稳压电源         双电源一台或单电源二台
⑥．
数字式万用表               一只
⑦．
毫伏表                     一台
   中频扫频仪和显示器连接如图1。
二、
调试：
图像中频调试：
A  准备步骤（见图2）
1、
将图像中频扫频信号发生器输出电缆接到中频单元第2脚和地。
2、
将显示器输入电缆接到中频单元第7脚和地。
3、
直流+12V电源接到第27脚。
4、
AGC输入电压接到第8脚。
B  调整步骤（见图5）：
1、
AGC电压使波形幅度最大，但不失真。
2、
调节扫频信号发生器输出衰减使用权输出波形幅度为1Vp-p。
3、
调节LL01，使38MHz载频点在0.4V-0.6V，保持波形不收缩。
   A F T调试：
     A 准备步骤（见图2）
1、
将图像中频扫频信号发生器输出电缆接到中频单元第2脚和地。
2、
将检测器电缆接到中频单元第6脚和地。
3、
直流+12V电源接到第27脚。
4、
AGC偏置电压接到第8脚。
     B 调整步骤（见图6）
1、
输入中频扫频信号，衰减为50dB，在保持基准线水平及右部波形平滑的基础
上，调节AGC电压和中周L702使波形下半波刚好削顶。
2、
断开扫频信号，调节RP02使中频单元第6脚DC电压为4.5V。
3、
接上扫频信号，调节AFT中周LL02，使38MHz载频点位于如图6所示位置。
N T S C 衰减调试：
   A 准备步骤（见图3）
1、
将图像中频扫频信号发生器输出电缆接到中频单元第2脚和地。
2、
将检测器电缆接到中频单元V101 E 极测试点和地。
3、
直流+12V电源接到第27脚。
4、
直流+5V电源接到第17脚。
   B 调整步骤（见图7）：
1、
调节输入信号强度和显示器输入衰减到清楚看到衰退减曲线。
2、
调节LI02，使33.7MHz处载频点幅度最小，（如曲线衰退减点难以判断，请用带检波电路的探头测试VI01的C级检波波形）；关断+5V。30MHz载频点处的幅度应大致最小，见图8。
伴音中频高度（见图4）：
  A 准备步骤
1、
从18脚输入5.5NHz、90dBu、调制度67.5kHz的调频信号。
2、
从16脚输出信号到毫伏表和示波器输入端。
3、
直流+12V电源接到第27脚。
  B 调整步骤
1、
调节中周LE01，从示波器和毫伏表观测，使用权输出正弦波形不失真幅度最大。
附：  A：以上高度步骤中所加信号未注明幅度的，为90dBu/75欧。
      B：                N001    电压表
	PIN
	电压
	PIN
	电压
	PIN
	电压
	PIN
	电压

	01
	4.9V
	07
	3.3V
	13
	5.0V
	19
	3.9V

	02
	4.3V
	08
	3.9V
	14
	2.8V
	20
	5.7V

	03
	9.0V
	09
	4.7V
	15
	2.8V
	21
	5.0V

	04
	4.5V
	10
	9.0V
	16
	3.9V
	22
	5.8V

	05
	4.5V
	11
	3.4V
	17
	5.1V
	23
	3.8V

	06
	0.0V
	12
	5.0V
	18
	5.1V
	24
	8.1V


      C：一般故障维修
    本机在高度、检验中发现坏机时，一般故障维修方法如下。
    首先检测相应部位的主要工作点电压。其中N001的参考电压如上表，晶体管VK41-VK-04的工作点电压由N001二十一脚电压决定，其余由偏值电路决定。
    稳压电路正常输出电压为9V±0.5V。电压过高，应检查稳压电路本身，电压过低应检查稳压电路本身和稳压电路以后的电路，检查VI01、RI05、V053、RE13、断开电感L012、L013测稳压电压，判断是否N001坏。特殊情况下判断是否印制电路板走线误连。
    整机政党工作电流为160毫安以内，电流过大，引起N002温度过高时，应检查V101、RI05、V053、RE13及N001等；电流过大，N002温度未过高，应检查其它三极管及周围电路。特殊情况下判断是否印制电路板走线误连。
用中频扫频系统调整时，视频输出端无法调出典型波形，检查N001二十一脚是否有典型波形。如有典型波形，检查L014及以后电路，重点是三极管工作电压是否正常。如无典型波形，重点检查M001十八十九脚有无震荡波形，调LL01能否改变震荡频率，震荡频率能否调到38左右，有震荡但不能调到38M左右，检查CL21、LL01；如无震荡，检查N001电压及周围元件，重点查元件CL21、LL01；有震荡且频率正常可调，以高频信号发生器从R101上端输入38M|、90dBU信号，检查声表输入和输出端有无信号，并根据故障现象更换相应的元件。
调整伴音时无输出信号，检查N001九脚是否有音频输出，如有，检查RE12及以后的电路；如无，重点检查CE06、LE01、CE07，检查N001电压值，检查声表输入和输出端有无信号。更换相应的元件。
当调整AFT时,不能在38M频率点及附近形成典型的电压频率敏感特性,检查CL12、CL11、LL02为主，更换失效元件。
当调整NTSC33.5M吸收点时,如不能达到要求的曲线,但有较大的衰减特性，只是频率点不对时，主要检查C110、C109及LI02；如衰减特性不明显，请注意检查RB11、RB12、V021、RI09。如果没有衰减持性出现，请全面检查吸收入地通路相关元件。并注意检查RB11。
如多波群幅频特性不合要求，请检查相关的补偿电感，LI03、LK02、LK03、LK04。
本机的电路以贴片微型元件为主构成，电路故障可能以贴片阻容元件失效、焊接缺陷为主要原因。
